PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA POKOI NA PIĘTRZE II W OŚRODKU DLA BEZDOMNYCH NR 1 W POZNANIU

WYKONAŁA:

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA WNĘTRZ „ ABRYS”

POZNAŃ 10.08.2011

POKOJE

OPIS MEBLI

W pokojach jest kilka typów mebli:

- szafa wysoka na odzież wiszącą – półka na dole i na górze, drążek na wieszaki

Cokół = 10 cm. Szerokość szaf jest zmienna . Drzwi otwierają się  Decyzja o sposobie otwierania drzwi powinna być podjęta na etapie pomiaru.

- zabudowa z lodówką niską, nad lodówką szafka wisząca na żywność, nad lodówką blat – półka. Boki zabudowy tworzą ramę osłaniającą częściowo lodówkę z boków.

- zabudowa z lodówką niska bez szafki na żywność

- wiszące szafki z częścią otwartą i zamkniętą – nad łózkami równolegle ustawionymi do ścian. Poza tymi są jeszcze wiszące szafki zamknięte

- stoliki nocne, szafki stojące

- szafki otwierane górą

- łóżka pojedyncze i podwójne, stelaż metalowy

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

Płyta meblowa na korpusy i fronty, kolor: jabłoń z  wyraźnym rysunkiem ( ciemne i jasne pasma). Stoły: blat – płyta laminowana zbliżona kolorem do okleiny drzwi. Taki sam blat nad lodówką. Nogi do stołu – satyna lub stal drapana, przekrój: koło lub kwadrat.

Uchwyt max 16 cm, chrom mat, stal drapana, satyna.

Drzwi do pokoi: szer. skrzydła – 90 cm pełne, drzwi laminowane, klamka i wykończenie otworów wentylacyjnych – satyna, kolor zbliżony do płyty meblowej ale bez wyraźnego rysunku.

Wykładzina PCV zgrzewalna na podłodze: homogeniczna, antypoślizgowa, 2 mm grubości, pokryta warstwą poliuretanową PUR utwardzonego, gr. ścieralności T, zabezpieczenie antygrzybiczne. Kolorystyka: odcienie szarości, wzór: drobny i delikatny np. jak na zdjęciu.

Krzesła drewniane, małe gabaryty: max 42, 42 cm na rzucie z góry.

Oświetlenie – lampki na klips.

Czajniki elektryczne, wys. max 30 cm, kolor: biały.

Kolorystyka w pokojach

zestaw – baza: jasny beż,

kolor: pomarańczowy zgaszony. Piętro II

Rolety w oknach jak kolor „ kolor i baza – według rysunków wykonawczych „ KOLORYSTYKA. Materiał  łatwo zmywalny . Rolety w kasetach: obudowa biała, materiał grubość 195. Na piętrze II – rolety w kolorze pomarańczowym, zgaszonym.

KORYTARZ

Kolorystyka w korytarzu:

wyprawki wokół otworów drzwiowych – kolorystyka identyczna jak istniejąca

UWAGI DO WYKONAWCÓW MEBLI

Rysunki mebli należy traktować jak wytyczne do wyceny – nie są to rysunki wykonawcze.

Aby otrzymać dokładne wymiary należy najpierw ustawić w każdym pokoju docelowo istniejące łóżka  oraz lodówki a później wymierzyć powstałe miejsce na zabudowy meblowe według projektu.

W pokojach znajdują się grzejniki pod oknami. Obecność grzejników może spowodować zmniejszenie niektórych mebli.

Wynikowe wymiary dotyczą wszystkich mebli oprócz zabudów z lodówką i łóżek.

Stoliki – blaty z płyty meblowej zbliżonej do okleiny drzwiowej. Nogi – stal drapana albo satyna. Przekrój kwadrat lub koło.