| SPECYFIKACJA WYKONANIA ZABUDÓW MEBLOWYCH |  |  |
| --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ OGÓLNA | 2 |  |
| - Podstawowe dane. | 2 |  |
| - Przedmiot i zakres opracowania. | 2 |  |
| - Zakres stosowania specyfikacji wykonania zabudów meblowych | 2 |  |
| SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOTYCZĄCA DOSTARCZENIA MEBLI NA ZAMÓWIENIE | 2 |  |
| - Zakres wykonania zabudów meblowych. | 2 |  |
| - Prace przygotowawcze. | 2 |  |
| - Wykaz zabudów meblowych „ na wymiar” w pokojach. | 2 |  |
| MEBLE – RÓŻNE TYPY. RYSUNKI Z OPISEM | 3 |  |

SPECYFIKACJA WYKONANIA ZABUDÓW MEBLOWYCH

CZĘŚĆ OGÓLNA

I Podstawowe dane.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja wykonania zabudów meblowych dla potrzeb piętra II w OŚRODKU DLA BEZDOMNYCH NR 1 UL. MICHAŁOWO 68.

2. Zakres stosowania specyfikacji wykonania zabudów meblowych

Specyfikacja wykonania zabudów meblowych jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji prac związanych z wykonaniem mebli.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOTYCZĄCA DOSTARCZENIA MEBLI NA ZAMÓWIENIE.

1. Zakres wykonania zabudów meblowych.

1.1 Prace przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do wykonania zabudów meblowych w pokojach Wykonawca dokona szczegółowego pomiaru, ustawi docelowo istniejące już łóżka oraz lodówki i wymierzy powstałe na zabudowy meblowe miejsca. Szkice i rysunki mebli należy traktować jako wytyczne do wykonania mebli – nie są to rysunki wykonawcze mebli.

Płyta meblowa na korpusy i fronty w pokojach: płyta meblowa laminowana stosowana na fronty i korpusy mebli, kolor: jabłoń z wyraźnym rysunkiem ( ciemne i jasne pasma). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kilka propozycji do wyboru ( próbki ). Blaty nad lodówkami i na stoliki: płyta laminowana stosowana na blaty kuchenne, kolor: jabłoń. Nogi do stolików: satyna lub stal drapana, przekrój: koło lub kwadrat.

Uchwyty do mebli: długość max: 16 cm, wyoblone krawędzie: satyna lub stal drapana.

1.2  Wykaz zabudów meblowych „ na wymiar” w pokojach.

- wysoka szafka na lodówkę „ typ 1”

- niska szafka na lodówkę „ typ 2”

- szafa odzieżowa 40  „ typ 3”

- szafa odzieżowa 100 „ typ 4”

- szafa odzieżowa 130 „ typ 5”

- szafa odzieżowa 145 „ typ 6”

- szafa odzieżowa 190 „ typ 7”

- szafa odzieżowa 180 „ typ 8”

- front i wnętrze szafy wysokiej na odzież wiszącą w łazience przy pokoju H „ typ 9”

- szafa odzieżowa 44/80 „ typ 10”

- stolik 80/80 „ typ 11”

- stolik 60/80 „ typ 12”

- łóżko podwójne „ typ 13”

- szafki stojące otwierane górą połączone blatem „ typ 14”

- szafki wiszące 85 „ typ 15 „

- szafki wiszące 50 „ typ 16”

- szafki wiszące 100 „ typ 17”

- regał we wnęce „ typ 18”

MEBLE – RÓŻNE TYPY. RYSUNKI Z OPISEM

Po lewej TYP 1 – wysoka szafka na lodówkę z szafką na żywność.  Po prawej – TYP 2 – niska szafka na lodówkę.

Po lewej TYP 3 – szafa odzieżowa szer. 40 cm. Po prawej TYP: 4,5,6 ( odpowiednio dla szer. 100,130,145 cm ) - szafy odzieżowe.

Po lewej TYP 7, po prawej TYP 8 – szafy odzieżowe różniące się szerokością i sposobem otwierania.

Po lewej TYP 9 – szafa wnękowa w łazience koło pokoju H.  Po prawej TYP 10. Szafy odzieżowe. TYP 10 – wyposażyć szafę na 60 cm, miejsce z przodu zostawić na np. torby.

Szafy odzieżowe wysokości 200 cm są wyposażone w 3 półki: 2 na dole i jedna nad drążkiem. Drążek na rzeczy dł. 110 cm. W szafie wnękowej ( TYP 9)oraz w TYPACH:4,5,6  więcej półek od góry.

Od lewej: TYP 11 – stolik 80/80 cm, TYP 12 – stolik 60/80 ( pokój H).

TYP 13 – łóżko piętrowe. Stelaż metalowy, materac piankowy.

TYP 14 – szafka otwierana górą umieszczona za łóżkami . Wieka pełnią funkcję blatu – stolików nocnych.

Od lewej szafki wiszące: TYP 15, TYP 16, TYP 17 – szafki wiszące. Wysokość TYPu 17: 49 cm , głębokość: 30 cm. Wszystkie półki w szafkach: regulowana wysokość. TYPy 15 i 16 – dwie półki, TYP 17 – jedna półka.

Po lewej TYP 18 – regał do zabudowania wnęki w pokoju B. Dwie zamykane szafki. Wyższa zaopatrzona w dwie półki, niższa w jedną.