| SPECYFIKACJA WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH |  |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ OGÓLNA | 2 |
| - Podstawowe dane | 2 |
| - Przedmiot i zakres opracowania | 2 |
| - Zakres stosowania Specyfikacji Wykonania Prac Remontowych. | 2 |
| - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. | 2 |
| - Zabezpieczenie interesu u osób trzecich. | 2 |
| - Wymagania dotyczące ochrony środowiska. | 2 |
| - Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych. | 2 |
| - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania prac remontowych. | 2 |
| - Wymagania dotyczące właściwości wykonania prac remontowych. | 2 |
| - Zakres prac objętych Specyfikacją | 3 |
| - Odbiór prac | 3 |
| SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOTYCZĄCA PRAC REMONTOWYCH. | 3 |
| - Zakres prac remontowych. | 3 |
| - Prace przygotowawcze | 3 |
| - Prace związane z demontażem, oczyszczeniem i usunięciem istniejących materiałów i sprzętów. | 3 |
| - Prace wykończeniowe. | 3 |
| - Prace porządkowe. | 4 |
| - Materiały do pokoi. | 4 |

SPECYFIKACJA WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH

CZEŚĆ OGÓLNA.

I Podstawowe dane.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja wykonania prac remontowych dla potrzeb  piętra II w  OŚRODKU DLA BEZDOMNYCH NR 1 UL. MICHAŁOWO 68.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Wykonania Prac Remontowych.

Specyfikacja Wykonania Prac Remontowych jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji prac remontowych.

3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Prace będą prowadzone w sposób uwzględniający zasiedlenie obiektu, komunikacja w obiekcie musi być utrzymana – realizacja robót etapami zapewniającymi dostęp do pozostałych pokoi, sanitariatów i klatki schodowej. Należy uzgodnić z Zamawiającym harmonogram wejść na poszczególne pokoje.

4. Zabezpieczenie interesu osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące na terenie budowy instalacje nadziemne i podziemne wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie planu sytuacyjnego Wykonawca powinien szczegółowo oznaczyć oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem,

5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów i normatyw z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jej terenem. Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu prac remontowych.

II Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych.

Przy wykonywaniu prac remontowych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach. W przypadku zastosowania materiałów pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym miejsce składowania materiałów i wyrobów.

III Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania prac remontowych.

Wykonawca powinien stosować sprzęt zgodny z przyjętym w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

IV Wymagania dotyczące właściwości wykonania prac remontowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów prac, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do

wykonywanych robót będą oparte o  wymagania określone w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, normach.

V Zakres prac objętych Specyfikacją

Wymagania zawarte w Specyfikacji dotyczą następujących kategorii robót budowlanych:

45.40.00.00 -1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45.43.00.00 - 0  Pokrywanie podłóg i ścian

45.44.00.00 - 3 Roboty malarskie i szklarskie

45.45.00.00 – 6  Roboty budowlane wykończeniowe

45.45.30.00 -7 Roboty remontowe pozostałe i renowacyjne

45.41.00.00 – 4 Tynkowanie

VI Odbiór prac.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego zostanie przez Wykonawcę przekazana Zamawiającemu.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego faktu zakończenia robót.

Odbioru końcowego dokona komisja lub osoba wyznaczona przez Zamawiającego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOTYCZĄCA PRAC REMONTOWYCH.

- Zakres prac remontowych.

1.1Prace przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do prac remontowych Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem i zabrudzeniem sprzęty i pomieszczenia, w których nie będą prowadzone prace remontowe. Dostarczy także na teren ośrodka kontenery przeznaczone na gruz oraz zdemontowane sprzęty i materiały.

1.2Prace związane z wyburzeniem, demontażem, oczyszczeniem i usunięciem istniejących materiałów i sprzętów.

- demontaż karniszy w pokojach ( drewnianych )

- demontaż opraw oświetleniowych w pokojach ( do wymiany), nieuszkodzone do oczyszczenia i zmontowania ponownie

- demontaż włączników i gniazdek w pokojach. Zdemontowane gniazdka i włączniki mają być poddane oczyszczeniu aby po wykonaniu prac remontowych można było je ponownie zamontować. Brakujące lub uszkodzone do uzupełnienia.

- usunięcie mebli z pokoi

- skucie parkietów w pokojach

- wywóz usuniętych i zdemontowanych materiałów i sprzętów

1.3Prace wykończeniowe.

- gipsowanie ścian i sufitów w pokojach

- malowanie ścian i sufitów w pokojach, w łazience przy pokoju „ H”oraz wyprawki 10 cm wokół otworu drzwiowego od strony łazienki

- położenie wykładziny PCV zgrzewalnej na podłodze w pokojach

- pomalowanie grzejników i widocznych rur farbą w kolorze ściany

- zamontowanie brakujących lamp w pokojach i na korytarzu piętra II  ( według projektu elektrycznego )

- zamontowanie rolet w oknach w pokojach

1.4Prace porządkowe.

- usunięcie folii, taśm ochronnych

- oczyszczenie zabrudzonych podczas prac wykończeniowych sprzętów i powierzchni

- Materiały do pokoi.

-  wykładzina zgrzewalna PCV. Typ wykładziny: homogeniczna ( EN 649 ), wzór: bezkierunkowy ( możliwość układania w każdym kierunku, jednolite cokoły ), zabezpieczenie powierzchni: wzmocnienie poliuretanem i Q PUR, grubość całkowita: 2 mm ( EN 428 ), grubość warstwy użytkowej: 2mm ( EN 429 ), całkowita masa powierzchniowa: ok. 3000 g/m2 ( EN 430 ), ścieralność: gr. T ( EN 660-1), odporność na bakterie i grzyby: wysoka odporność na grzyby, nie sprzyja rozwojowi bakterii ( EN ISO 846-A/C ), stabilność wymiarów ( EN 434 ), wgniecenia resztkowe ( EN 433 ), klasa ogniotrwałości ( EN 13501-1 ), absorpcja akustyczna ( ISO 717/2 ), trwałość kolorów ( EN ISO 105-B02 ), dobra odporność chemiczna, antystatyczna, odporna na nacisk punktowy,do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kilka propozycji ( próbki )do wyboru.

- Kolorystyka w pokojach

Zestaw I ( pokoje piętra II)– baza: jasny beż, kolor: pomarańczowy zgaszony

Łazienka przy pokoju H – jasny beż, sufit biały.

Farby mają być łatwo zmywalne. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kilka propozycji kolorów do wyboru ( próbnik lub wzornik ). Materiały do malowania wnętrz w budynku powinny  odpowiadać wymaganiom norm lub aprobatom technicznym. Każda partia materiału powinna być dostarczona z kopią certyfikatu lub deklaracją zgodności. Kolorystykę ścian należy uzgodnić z zamawiającym.